RETI DI CALCOLATORI

Sommario

LEZIONE 1 – INTRODUZIONE ALLE RETI	2

Tipologie di Reti	2

Tecnologie di comunicazione	3

Topologie	4

Struttura di una rete	6

LEZIONE 2 – MODELLI DI RETE	7

Protocolli di comunicazione	7

Il modello ISO/OSI	9

Tipologie di Connessione	12

Affidabilità di un servizio	13

LEZIONE 3 – MODELLO TCP/IP E CONFRONTO	14

Modello TCP/IP	14

Livello Accesso Rete	15

Livello Internet	15

Livello Trasporto	15

Livello Applicazione	15

LEZIONE 4 – LIVELLO FISICO E TEORIA DEI SEGNALI	16

Basi della trasmissione	16

Mezzi di Trasmissione	17

Tipologia di segnale	17

Analisi Spettrale	17

Teorema di Fourier	18

Teorema di Nyquist	19

Rapporto Segnale/Rumore	20

Teorema di Shannon	20

Trasmissione	21

Mezzi trasmissivi	21

Topologie di reti in fibra ottica	23

Trasmissioni wireless	24

Classificazione onde elettromagnetiche	24

Trasmissione e modulazione	26

LEZIONE 5 - SISTEMA TELEFONICO E MODULAZIONE	26

# LEZIONE 1 – INTRODUZIONE ALLE RETI

Il primo argomento da introdurre quando si parla di reti di calcolatori è la differenza tra essi e i sistemi distribuiti.

Un sistema distribuito è un insieme di computer indipendenti che appare ai propri utenti come un singolo sistema coerente. Un classico esempio di sistema distribuito è il World Wide Web.

Altri esempi:

GRID Computing: risorse di calcolo distribuite su diverse aree geografiche

▶ Cloud Computing: esecuzione remota di codice ed applicativi

▶ Edge Computing: esecuzione di operazioni remote nel punto di

acquisizione dei dati

In una rete di calcolatori mancano la coerenza, il modello ed il software tipico di un sistema distribuito. Gli utenti della rete vedono i singoli componenti di essi, un utente difatti per eseguire un programma che si trova su una specifica remota della rete deve collegarsi manualmente ad essa per eseguirlo.

## Tipologie di Reti

Suddividiamo principalmente due tipologie di reti:

Cablate: (Rame, fibra ottica) da cui discendono le seguenti reti:

- LAN (Local Area Network)  rete locale/aziendale che va dai 10m – 1km

- MAN (Metropolitan Area Network)  rete metropolitana che va dai 100m – 10km

- WAN (Wide Area Network)  rete geografica che va dai 10km – 1000km

Wireless: (Radiofrequenze, infrarossi) da cui discendono le seguenti reti:

- WPAN (Wireless Personal Area Network)  rete di piccolissime distanze (cm). Rete tipica di NFC, Bluethoot, IR

- WLAN (Wireless Local Area Network)  come rete LAN, ma senza fili.

- WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)  come rete MAN, ma senza fili.

- WWAN (Wirless WAN)  rete geografica wirless

Diverse tipologie di reti possono essere interconesse tra di loro formando reti sempre più grandi (Internet)

## Tecnologie di comunicazione

Le reti di calcolatori dispongono di un’altra caratteristica principale: la tecnologia di trasmissione.

Le tecnologie di trasmissione possiamo dividerle in due tipi:

1.Trasmissione punto a punto: Ogni calcolatore deve connettersi direttamente ad un altro calcolatore. Se due calcolatori non sono direttamente collegati, è necessario creare un instradamento attraverso altri calcolatori. Bisogna sempre raggiungere un nodo nella rete.

Risulta essere costoso per via delle numerose connessioni dedicate.

2.Trasmissione broadcast: sono dotate di un unico canale di comunicazione (bus). Ogni calcolatore ha un identificativo univoco (indirizzo di rete)

Il pacchetto viene inviato da una macchina a tutte le altre macchine, ma viene letto solamente dal destinatario esaminando il proprio indirizzo di rete.

Alcuni sistemi   broadcast   supportano   la   trasmissione   a   un   sottoinsieme   delle   macchine, tale tecnologia viene chiamata multicast. Infine, la connessione di due o più reti è chiamata internetwork.

Non tutti i calcolatori possono trasmettere simultaneamente sul bus e quindi è necessario un sistema di regole che si dividono in:

Regole statiche: vengono prefissate e non possono cambiare nel tempo come ad esempio una politica di round robin con time slicing.

Ci saranno, ovviamente, spreco di tempo e risorse se un calcolatore non deve trasmettere.

Regole dinamiche: Di volta in volta si decide chi può utilizzare il mezzo di trasmissione.

Possono essere centralizzate (un’ unità centrale decide chi può iniziare la trasmissione) o distribuite (un calcolatore può decidere se trasmettere in base allo stato del mezzo).

Possibili collisioni.

## Topologie

La topologia è un concetto diverso dalla tipologia.

La topologia definisce come gli apparati di rete sono collegati tra di loro. Ogni elemento connesso nella rete è detto nodo e l’’informazione scambiata è detta pacchetto.

Suddividiamo topologia logica (come i dati vengono scambiati tra i nodi) e topologia fisica (dislocazione fisica dei noti. Ogni topologia risulterà essere un grafo)

Esistono varie topologie fisiche tra cui:

Rete a bus:

Le informazioni viaggiano su un unico canale.

Tutti i nodi possono leggere le informazioni in viaggio. In particolare, un nodo NON destinatario riceve il pacchetto, ma lo scarta. Un nodo destinatario lo legge.

PRO: Semplice da realizzare e da estendere.

CONTRO: Velocità ridotte.

Rete ad anello:

Le informazioni viaggiano su un unico canale.

Ci sono due modalità:

Unidirezionale: i pacchetti sono trasmessi in senso orario o antiorario.

Bidirezionale: i pacchetti sono trasmessi in entrambe le direzioni

Nella rete ad anello, un nodo NON destinatario inoltra al successivo il pacchetto.

Un nodo destinatario lo legge e blocca l’inoltro.

Se il pacchetto torna al mittente, la comunicazione si interrompe ( destinatario non trovato)

PRO: Semplice da estendere e veloce

CONTRO: Bassa tolleranza ai guasti.

Rete a stella:

Esiste un nodo centrale che gestisce la comunicazione.

Le informazioni vengono inviate ad un nodo centrale che funge da “router” e indirizza il pacchetto verso il destinatario.

PRO: Semplice da realizzare, buone velocità

CONTRO: Tolleranza ai guasti parziale.

Rete a maglia (mesh)

Si tratta di una rete in cui tutti i nodi sono collegati tra loro e ciascuno di essi ne riesce a raggiungere un altro attraverso un solo passaggio. Nel caso in cui uno dei cavi dovesse rompersi sarebbe possibile comunque l’arrivo a destinazione dei pacchetti. Si viene dunque a formare una maglia con percorsi multipli tra i nodi.

Tutti i nodi possono leggere le informazioni in viaggio.

Un nodo non diestinatario riceve il pacchetto, ma lo scarta, mentre il nodo destinatario lo legge.

PRO: Massima velocità e tolleranza ai guasti.

CONTRO: Costo elevato e difficile realizzazione.

## Struttura di una rete

Una rete è strutturata dai seguenti componenti:

Host (unità di calcolo)

Subnet (Sottorete composta da tutti i nodi di una singola rete)

Mezzo di trasmissione

Dispositivi di rete che si occupano di instradare la comunicazione nella sottorete o verso le reti esterne  Modem, Gateway, Router, Switch ecce cc.

- Anche se esistono regole standard per le reti queste sono eterogenee tra di loro

- Una rete può comunicare con un’altra di diverso tipo

- Possono inoltre comunicare reti basate su mezzi di trasmissione differente

▶ Cablata <—> Satellite

▶ Radio <—> Cablata

▶ Satellite <—> Radio

• Internetwork - collega reti di diversa tipologia utilizzando dei router multiprocollo detti gateway

  - ▶  LAN <—> MAN <—> WAN

  - ▶  I gateway effettuano sia il routing (instradamento) sia la conversione

di protocollo.

# LEZIONE 2 – MODELLI DI RETE

## Protocolli di comunicazione

Visto che la rete è eterogenea (diverse tipologie e tecniche di comunicazione e scambio dati) è necessario definire un insieme di regole specifiche. Tali regole sono dette protocolli.

Def: Insieme coordinato di regole che consente a due interlocutori (un utente e un calcolatore elettronico, due utenti oppure due calcolatori) di scambiarsi rapidamente e univocamente dati e messaggi.

Una rete principalmente è organizzata a livelli (o strati) dove ogni livello ha una propria responsabilità nella rete.

Ogni elemento di un livello n comunica con lo strato successivo n+1 (service user) e quello precedente n-1 (service provider) mediante interfacce di comunicazione dette SAP (un livello NON può comunicare con livelli non adiacenti)

Ogni livello interagisce con il suo corrispettivo sull’host mittente/destinatario.

L’insieme dei protocolli di una singola architettura è detto Stack di protocolli.

COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE TRA LIVELLI ?

Facciamo un esempio con un’architettura a 5 livelli (N=5)

1) Un messaggio M parte dal livello più alto (n=5).

2) Il messaggio viene inviato al livello n-1 (4)

3) Il livello 4 inserisce un header con informazioni di controllo (H4).

4)Si passa il pacchetto al livello n-1 (3)

- Esiste una dimensione massima per ogni pacchetto

- Il pacchetto deve essere scomposto in pacchetti più piccoli (M1, M2).

- Nuove informazioni di controllo vengono aggiunte ad ogni porzione (H3) N.B. Le informazioni di controllo precedenti non vengono suddivise!

5) Il pacchetto viene inviato al livello n-1 (2). Vengono aggiunte informazioni di controllo (H2) ed informazioni dette trailer per determinare il termine del pacchetto (T2).

6) Il messaggio può essere inviato tramite mezzo fisico.

7) Si risale l’albero verso il livello più grande

8) Ad ogni livello n+1 vengono lette le informazioni di controllo.

N.B. Le informazioni di controllo sono utilizzate dai protocolli dello stesso livello

Ogni livello ha un determinato compito, es:

- Indirizzamento,

- Controllo errori di trasmissione

- Frammentazione

- Controllo degli errori

- Trasferimento di dati (Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex)

- Multiplexing

Le operazioni che un livello effettua per utilizzare un servizio sono dette primitive e coinvolgono il livello n e i suoi adiacenti.

Ogni primitiva ha associata una corrispettiva risposta con il livello da raggiungere.

## Il modello ISO/OSI

Il modello ISO/OSI è il modello di riferimento per le architetture di rete, difatti è chiamato standard de iure (standard di diritto poiché è nato dopo lo standard TCP/IP  de facto) e si tratta solo di uno schema concettuale che i produttori di hw di rete devono seguire.

E’ un modello composto da 7 livelli (3 fisici, 4 applicativi).

Quando il mittente spedisce verso il destinatario si tratta di incapsulamento poiché verranno aggiunte informazioni.

Quando il destinatario riceve il messaggio si tratta di decapsulamento poiché ricostruisce il messaggio.

SINTESI DEL FUNZIONAMENTO DEI LIVELLI:

| # | Livello | Definizione |
| --- | --- | --- |
| 7 | Applicazione | Interfaccia tra il sistema di comunicazione e le applicazioni |
| 6 | Presentazione | Formatta e trasforma i dati in base la loro rappresentazione locale. Fornisce anche la cifratura/decifratura dei dati |
| 5 | Session | Si occupa delle sessioni di comunicazione, dall’inizializzazione alla chiusura |
| 4 | Trasporto | Invio e ricezione dei dati. Controllo e correzione (se possibile) degli errori |
| 3 | Rete | Creazione dei pacchetti, indirizzamento ed instradamento degli stessi ad alto livello (astrazione) |
| 2 | Data Link | Definizione del frame e dell’indirizzamento in funzione del mezzo fisico |
| 1 | Fisico | Trasmissione dei dati tramite il mezzo fisico |

Livello Fisico: Il livello fisico si occupa della trasmissione dei dati grezzi (bit) su un canale di comunicazione.

Specifica le caratteristiche meccaniche, elettriche e procedurali dell’apparato di connessione.

Inoltre, specifica le caratteristiche del mezzo fisico tra cui le tensioni scelte, durata di un singolo bit, tipo di trasmissione ecc.

Problemi tipici di questo livello sono i tempi di trasmissione del segnale, come avviene l’inizio e la fine della comunicazione o se la comunicazione può avvenire simultaneamente in entrambe le direzioni.

BIT  FISICO(Mezzo, Segnale e trasmissione binaria)

Livello Data Link: Il livello data link si occupa di trasformare i pacchetti ricevuti dal livello Network in frame che vengono inviati in sequenza al livello fisico.

Al termine del framing i dati diventano parte di un nuovo pacchetto, dotato di un’intestazione (header) e di una coda (tail), che hanno la funzione anche di sequenza di controllo. Per ogni pacchetto ricevuto il destinatario trasmette al mittente un segnale di ACK (Acknowledgment), ovvero di conferma di ricevuta.

In questo modo il mittente è in grado di capire quali pacchetti siano o meno arrivati a destinazione. Nel caso di pacchetti corrotti, incompleti, persi o mal trasmessi, il mittente deve occuparsi della loro ritrasmissione.

Il livello 2 si occupa anche del controllo di flusso dei dati e di tutta una serie di interventi correttivi nel caso in cui venga registrato uno sbilanciamento della velocità di trasmissione mediante un sottolivello chiamato MAC (Media Access Control).

Livello di Rete (Network Layer): Questo livello si occupa del routing dei dati attraverso una rete composta da più collegamenti e nodi. I principali compiti includono l'instradamento dei pacchetti, la gestione degli indirizzi IP e il controllo del traffico per evitare congestioni. Il protocollo IP (Internet Protocol) è uno degli esempi più noti di protocollo di livello di rete.

Livello di Trasporto (Transport Layer): Il livello di trasporto si concentra sulla trasmissione end-to-end dei dati tra i dispositivi. Fornisce servizi come la segmentazione dei dati in pacchetti più piccoli, il controllo degli errori e il controllo del flusso. Due protocolli chiave a questo livello sono TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol).

Livello di Sessione (Session Layer): Questo livello è responsabile dell'apertura, della gestione e della chiusura delle sessioni di comunicazione tra dispositivi. Aiuta a stabilire e mantenere il dialogo tra le applicazioni su entrambi i lati della comunicazione. Può includere funzionalità come il controllo della sincronizzazione e la gestione delle sessioni.

Livello di Presentazione (Presentation Layer): Il livello di presentazione si occupa della traduzione, dell'elaborazione e della conversione dei dati in un formato comune comprensibile da entrambi i dispositivi. Questo livello può gestire la crittografia per la sicurezza dei dati, la compressione per ridurre la larghezza di banda necessaria e la conversione dei formati dati.

Livello di Applicazione (Application Layer): Questo è il livello più alto e fornisce servizi direttamente alle applicazioni utente. Include una vasta gamma di protocolli e servizi che consentono alle applicazioni di comunicare attraverso la rete. Esempi di protocolli di livello di applicazione includono HTTP per il web, SMTP per la posta elettronica, FTP per il trasferimento di file e molti altri.

## Tipologie di Connessione

Connection-Oriented: Si stabilisce la connessione, si stabilisce un percorso (instradamento), si effettua la comunicazione inviando i pacchetti ed infine si rilascia la connessione.

Il percorso è definito a priori.

Connectionless: I pacchetti vengono inviati sulla rete senza un percorso predefinito e potrebbero arrivare in ordine sparso o perdersi.

## Affidabilità di un servizio

ACK: Sistema di notifica di azioni tra hosts

RELIABLE: I dati devono essere tutti consegnati al destinatario e per ogni pacchetto ricevuto viene inviato un ack al mittente. E’ affidabile, ma lento.

UNRELIABLE: Non c’è nessuna garanzia che i dati vengano consegnati. E’ veloce, ma poco affidabile.

E’ possibile andare a combinare connessione ed affidabilità per ottenere servizi:

Reliable Connection-Oriented: Altamente affidabile

Reliable Connectionless: I dati saranno ricevuti tutti, ma non nell’ordine desiderato. Vengono utilizzati ACK.

Anche chiamato acknowledged datagram service

Unreliable Connection-Oriented: Possibili perdite di dati

Unreliable Connectionless: Altamente inaffidabile con possibili perdite di dati non ordinati. Anche chiamato datagram service

# LEZIONE 3 – MODELLO TCP/IP E CONFRONTO

## Modello TCP/IP

Il modello TCP/IP è un modello di comunicazione di rete che è stato sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed è ampiamente utilizzato per la progettazione, l'implementazione e la gestione delle reti di computer. È stato creato prima del modello OSI (Open Systems Interconnection) ed è ancora comunemente utilizzato come modello di riferimento per la comprensione delle reti di computer (standard de facto). Il modello TCP/IP contiene protocolli multipli oltre a quelli da cui prende il nome.

Il modello TCP/IP è diviso in quattro livelli, ciascuno dei quali svolge un ruolo specifico nella trasmissione dei dati attraverso una rete.

Come si può notare, nel modello TCP/IP:

- Il livello Applicazione comprende il livello Presentazione e Sessione del modello ISO/OSI

- Viene ridefinito il livello Rete in livello Internet

- Il livello Accesso Rete comprende sia il livello Collegamento sia quello Fisico

## Livello Accesso Rete

In inglese host-to-network.

Questo è il livello più basso del modello e si occupa della trasmissione dei dati su un singolo collegamento fisico. Include protocolli e tecnologie per la gestione dell'accesso al mezzo di trasmissione, la rilevazione degli errori e la trasmissione affidabile dei dati all'interno dello stesso segmento di rete. Alcuni esempi di protocolli di livello di collegamento includono Ethernet e Wi-Fi.

Non specifica come questo debba funzionare nel dettaglio e lascia la possibilità di utilizzare I dispositive di rete con propri protocolli ( Nel caso di comunicazione con dispositivi differenti l’apparato di rete provvederà alla conversione multiprotocollo ).

## Livello Internet

Questo livello gestisce il routing dei dati tra diversi segmenti di rete. È responsabile della consegna dei pacchetti da un nodo a un altro attraverso una serie di reti interconnesse. Il protocollo principale di questo livello è l'Internet Protocol (IP), che assegna indirizzi IP unici a ciascun dispositivo nella rete e determina come i pacchetti di dati vengono instradati da un dispositivo all'altro.

## Livello Trasporto

Questo livello si occupa del trasferimento dei dati end-to-end tra dispositivi. È responsabile del controllo del flusso, della segmentazione dei dati in pacchetti più piccoli e della gestione degli errori. Due dei protocolli più noti a questo livello sono il Transmission Control Protocol (TCP), che fornisce una comunicazione affidabile, e il User Datagram Protocol (UDP), che è più veloce ma meno affidabile.

TCP:

- Reliable Connection-Oriented

- Mittente - Frammenta il messaggio in pacchetti

- Destinatario - I pacchetti vengono riuniti per ricostruire il messaggio

UDP:

- Unreliable Connectionless

- Perdita di pacchetti

## Livello Applicazione

Questo è il livello più alto e contiene le applicazioni che consentono agli utenti di interagire con la rete. Include una vasta gamma di protocolli e servizi, come HTTP per il web, SMTP/POP/IMAP per la posta elettronica, FTP per il trasferimento di file, DNS per il mapping degli indirizzi IP e molti altri. Questo livello si interfaccia direttamente con le applicazioni utente e fornisce loro l'accesso ai dati di rete.

Il modello TCP/IP nasce come modello di riferimento e non si fa troppa distinzione tra protocolli, servizi ed interfacce.

# LEZIONE 4 – LIVELLO FISICO E TEORIA DEI SEGNALI

## Basi della trasmissione

Un segnale sinusoidale è una forma d’onda periodica e regolare che si ripete in un periodo di tempo t

L'informazione può essere trasmessa a distanza variando opportunamente una qualche caratteristica fisica del segnale scelto per la trasmissione.

Il segnale, inoltre, si propaga attraverso un qualche mezzo di trasmissione con una certa velocità t per un intervallo di tempo   𝛥t

Il segnale ha le seguenti caratteristiche:

- Ampiezza (A): Differenza fra il valore massimo ed il valore minimo

- Periodo (T): Quantità di tempo prima della ripetizione del segnale

- Frequenza (F): Numero di oscillazioni sul periodo T (1/T)

- Fase (Φ): Scostamento dall’origine

## Mezzi di Trasmissione

Il segnale può essere trasmesso principalmente attraverso tre diversi fenomeni fisici associati ad un determinato mezzo di trasmissione

• Corrente elettrica  Cavi in rame
• Luce  Fibra ottica
• Onde elettromagnetiche  Wireless (una combinazione di campo elettrico e campo magnetico variabili, che propagandosi nello spazio è in grado di indurre a distanza una corrente elettrica in un dispositivo ricevente (antenna).

## Tipologia di segnale

Il segnale si divide in due categorie:

- Analogico: il valore del segnale può variare gradualmente in un intervallo costituito da un numero infinito di possibili valori;

- Digitale: il segnale varia bruscamente assumendo in ogni istante solo uno di un insieme finito di valori.

I fenomeni naturali sono tutti esclusivamente analogici.

A causa dell’interazione con il mezzo trasmissivo, la forma del segnale a destinazione non sarà mai esattamente quella di partenza.

## Analisi Spettrale

### Teorema di Fourier

Una funzione g(t), definita in un intervallo finito T, può essere considerata come una funzione periodica di periodo T, e quindi espressa come somma di un numero infinito di funzioni sinusoidali

- Tale funzione può essere vista anche in base alla frequenza fondamentale f = 1/T

- an e bn sono le ampiezze dell’ennesima armonica che ha frequenza n∗f

- c è detto coefficiente di Fourier

Un qualunque segnale g(t), di durata T, può essere rappresentato dal suo spettro di frequenze (la sua scomposizione in sinusoidi).

- L’analisi spettrale porta a vedere il segnale rappresentato da un insieme di frequenze

- Queste frequenze rappresentano le sue sinusoidi

- La scomposizione in frequenze è detto spettro di frequenze

- L’intervallo delle frequenze di tutte le sinusoidi è detto frequency band

- Minore è la durata del periodo T, maggiore sarà il valore della frequenza fondamentale

- Quanto più velocemente varia g(t), tanto più numeroso sono le armoniche che la descrivono

Dato un mezzo fisico di comunicazione abbiamo che le seguenti definizioni:

- Banda passante - intervallo di frequenze che il mezzo fisico è in grado di trasmettere senza alterarle oltre certi limiti

- Attenuazione e Ritardo - Alterazioni del segnale. L’attenuazione dipende dalla frequenza del segnale ed è proporzionale alla distanza percorsa

- Ampiezza di banda - quantità di informazioni che è possibile trasmettere in un determinato lasso di tempo. (Possono esserci delle attenuazioni sulle bande tramite l’utilizzo di filtri (es. passa-basso, passa-banda)

Nella trasmissione in un mezzo trasmissivo:

l’attenuazione subita dal segnale dipende dalla frequenza del segnale ed è proporzionale alla distanza percorsa;

se la banda passante è inferiore alla banda di frequenza, il segnale viene distorto (privato di alcune armoniche).

Se un numero sufficiente di armoniche arriva a destinazione, il segnale è comunque utilizzabile.

Un segnale, anche se distorto, può essere ricostruito se un numero sufficiente di armoniche giunge a destinazione

### Teorema di Nyquist

Un segnale analogico di banda h può essere completamente ricostruito mediante una campionatura effettuata 2 ∗ h volte al secondo

In ambito binario: Se ciascun campione può assumere uno di n valori distinti, il segnale risulta completamente rappresentato con 2*h*(lg n) bit per ogni secondo  (lg  log in base 2)

Tale valore è chiamato anche bit rate

Baud rate: Velocità di comunicazione (numero di volte in un secondo in cui è possibile cambiare il valore)

### Rapporto Segnale/Rumore

Non esiste un canale di comunicazione perfetto, per cui è sempre possibile che il segnale sia distorto.

Si utilizza il rapporto segnale/rumore (signal to noise ratio)

SNR = 10 ∗ log(S/N)  (log  log in base 10) e si misura in decibe (db)

| Rapporto S/N | Decibel |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| 10 | 10 |
| 100 | 20 |
| 1000 | 30 |

Il teorema di Nyquist è valido per canali totalmente privi di disturbi (purtroppo non è realistico).

### Teorema di Shannon

il massimo data rate di un canale rumoroso, con banda passante di h Hz e rapporto segnale/rumore pari a S/N, è dato da: massimo data rate (bit/sec)= h*lg2(1+S/N)

Su un canale con banda 3k Hz e S/N=30dB (tipici di una normale linea telefonica) massimo si può arrivare a 30.000 bps.

In generale:

- più alto è il numero di bps da trasmettere, più ampia deve essere la banda passante;

- a parità di mezzo utilizzato, minore è la lunghezza del canale di trasmissione tanto più è alto il numero di bps che si possono trasmettere (attenuazioni e sfasamenti restano accettabili);

- la trasmissione digitale è più critica di quella analogica (genera frequenze più alte), ma può essere più facilmente "rigenerata" lungo il percorso (in quella analogica ogni amplificazione introduce distorsione, che si somma a quella degli stadi precedenti).

## Trasmissione

Trasmissione baseband (trasmissione in banda base): la singola trasmissione impegna l'intera banda passante.

Trasmissione broadband: attraverso opportune tecniche di multiplazione si effettuano contemporaneamente più trasmissioni distinte (nella telefonia con broadband si indicano trasmissioni che impegnano più di 4 kHz)

## Mezzi trasmissivi

Doppino intrecciato: coppia di conduttori in rame intrecciati in forma elicoidale (l’intreccio riduce i disturbi causati dalle interferenze)

- usato, in particolare, per le connessioni terminali del sistema telefonico (da casa dell’utente alla centrale più vicina).

- larghezza di banda - dipende dalla distanza (100 -1000 Mb/s a 100 metri).

Cavo coassiale: conduttore centrale in rame circondato da uno strato isolante all'esterno del quale vi è una calza metallica, il tutto rivestito in plastica. Il miglior isolamento, rispetto al doppino, consente maggiori velocità di trasmissione e distanze superiori.

- Usato in passato nel sistema telefonico per le tratte a lunga distanza, è ormai sostituito quasi ovunque dalla fibra ottica (oggi è usato per la TV via cavo ed in vecchie LAN)

Fibra ottica: sottilissimo cilindro centrale in vetro (core), circondato da uno strato esterno (cladding) di vetro avente un diverso indice di rifrazione e da una guaina protettiva.

In genere più coppie sono contenute insieme in una stessa guaina esterna.

Un sistema di trasmissione ottico ha tre componenti

- sorgente luminosa

  - converte un segnale elettrico in impulsi luminosi (può essere un LED o un laser)

- mezzo di trasmissione

  - fibra ottica

- fotodiodo ricevitore

  - converte gli impulsi luminosi in segnali elettrici (l’ordine dei Gbps deriva dal tempo di risposta dei fotodiodi che è dell’ordine del nsec)

Quando un raggio di luce attraversa il confine fra il core ed il cladding subisce una deviazione.

La deviazione dipende dagli indici di rifrazione dei due materiali ed è tale che per certi angoli di incidenza, il raggio resta intrappolato all'interno del core.

Le fibre ottiche si dividono in:

- multimodali: (core di 50 micron) raggi diversi con diversi angoli (mode) possono contemporaneamente propagarsi nella stessa fibra;

- monomodali: (core di 8-10 micron) la luce di un singolo raggio avanza nella fibra che si comporta come una guida d'onda. Sono più costose ma garantiscono distanze maggiori (fino a 30 km).

Nelle fibre ottiche un impulso luminoso rappresenta un 1, mentre la sua assenza rappresenta uno 0.

- Le attuali fibre consentirebbero velocità di trasmissione di 50 Tbps ad un bassissimo tasso d’errore

- Mancando al momento sistemi di conversione luminoso/elettrico in grado di operare a tali velocità, la pratica corrente limita l’uso delle fibre a qualche Gbps

La bassa attenuazione nella trasmissione in fibra è dovuta:

- alla particolare trasparenza delle fibre ottiche (se il mare fosse fatto di questo vetro si vedrebbe il fondo...);

- all’utilizzo di tre particolari bande (finestre) per la trasmissione (tutte tra infrarosso e UV: 0.85μ, 1.30μ, 1.55μ –perdita di meno del 5% per Km-), larghe da 25.000 GHz a 30.000 Ghz ciascuna.

## Topologie di reti in fibra ottica

Anello: concatenando più fibre ottiche si crea un anello. L'interfaccia del singolo sistema può essere passiva (fa passare l'impulso luminoso nell'anello) o attiva (converte l'impulso luminoso in elettrico, lo amplifica e lo riconverte in luce);

Stella passiva: l'impulso, inviato da un trasmettitore, arriva in un cilindro di vetro al quale sono attaccate (fuse) tutte le fibre ottiche. Si realizza così una rete broadcast.

Vantaggi delle fibre ottiche rispetto al rame:

- banda:due fibre sono più capaci di 1000 doppini;

- peso: 100 kg/km contro 8.000 kg/km;

- totale insensibilità a disturbi elettromagnetici;

- difficili intrusioni.

Svantaggi delle fibre ottiche rispetto al rame:

- costo delle giunzioni;

- comunicazione unidirezionale

## Trasmissioni wireless

Si utilizzano le onde elettromagnetiche che viaggiano nel vuoto alla velocità della luce (c=3*10^8 m/s).

In particolare:

Un’onda elettromagnetica monocromatica (cioè con una ben definita frequenza e lunghezza d’onda) è costituita da un campo elettrico (E) e un campo magnetico (B) mutuamente perpendicolari che oscillano in fase fra loro perpendicolarmente alla direzione di propagazione

Caratteristiche di un’onda elettromagnetica:

- Frequenza f: numero di oscillazioni al secondo. Si misura in Hertz (Hz)

- Lunghezza d’onda λ: distanza tra due massimi o minimi consecutivi.

- La velocità c è data dalla relazione c = f ∗ λ

La lunghezza d’onda decresce al crescere della frequenza.  λ=c/f

## Classificazione onde elettromagnetiche

- Onde radio a bassa frequenza

Sono le onde VLF, LF, MF.

Si propagano in tutte le direzioni e passano attraverso gli edifici percorrendo lunghe distanze.

Sono soggette ad interferenze elettromagnetiche.

- Onde radio ad alta frequenza

Sono le onde HF, VHF.

Con queste frequenze inizia ad aversi una propagazione in linea retta con lambda (lungh. Onda) dell’ordine del cm/mm.

Rimbalzano gli ostacoli e tendono essere assorbite dal suolo.

Vengono impiegate per le trasmissioni direzionali, le onde che colpiscono la ionosfera vengono rifratte e rispedite sulla terra.

Sono soggette ad interferenze elettromagnetiche.

- Microonde

Sono onde con frequenza intorno ai 100Mhz e si propagano in linea retta.

A causa della curvatura della terra, la trasmissione oltre certe distanze richiede l’uso di ripetitori (la distanza fra i ripetitori cresce come la radice quadrata dell’altezza delle torri: per torri alte 100 m i ripetitori possono essere distanti 80 Km).

Usate per trasmissioni a grande distanza e come bande per applicazioni industriali-scientifiche-mediche.

A causa della dispersione nello spazio alcune onde possono essere rifratte, e quindi arrivare in ritardo e fuori fase (Multipath Fading: distruzione del segnale causata dall’arrivo fuori fase di onde rifratte).

Per bande fino a circa 8 Ghz, le onde vengono assorbite dall’acqua (pioggia)

- Onde infrarosse e millimetriche

Usate per comunicazioni su piccole distanze (telecomandi televisori)

Sono relativamente direzionali.

Non passano attraverso corpi solidi

Usate in ambienti chiusi

Non interferiscono con quelle impiegate nei locali attigui (usando il proprio telecomando non si cambia il canale al televisore del vicino).

## Trasmissione e modulazione

Le informazioni si trasmettono tramite modulazione

Si possono modulare

- Ampiezza (A)

- Frequenza (f )

- Fase (Φ)

# LEZIONE 5 - SISTEMA TELEFONICO E MODULAZIONE

Il sistema telefonico (rete pubblica telefonica commutata) è nato ed evolutosi per la fonia, poco adatto per la trasmissione dati

I sistemi telefonici attuali seguono una gerarchia multilivello con elevata ridondanza

Local loop: collega il telefono alla più vicina centrale di commutazione. Il collegamento è realizzato principalmente da un doppino lungo da 1 a 10km e trasporta un segnale analogico che occupa una banda di 3 kHz  detto anche ultimo miglio

Centrali di commutazioni: quasi sempre digitali perché, oltre a data rate più alti, è più facile sia ricostruire il segnale senza introdurre errori e mescolare voce, dati, video.

Trunk: collegano le centrali di commutazioni. I collegamenti sono realizzati tipicamente in fibra ottica

Modem: effettua la trasformazione del segnale digitale/analogico in trasmissione e analogico/digitale in ricezione, necessarie per trasmettere dati sul local loop a 3 kHz

Codec: effettua le trasformazioni analogico/digitale nella prima centralina di commutazione e digitale/analogico nell’ultima

Le trasmissioni sui local loop sono soggette ad attenuazione e distorsione.

Poiché l’ampio spettro di frequenze generato dalle onde quadre contrasta con la banda ridotta del local loop, la trasmissione digitale sui local loop può avvenire solo a bassissime velocità.

Per trasmettere un segnale digitale sul local loop, si modula un segnale sinusoidale, detto portante, la cui frequenza è compresa tra 1 e 2 kHz (la banda del local loop è di 3 kHz)

Un segnale può essere modulato in:

- Ampiezza  si varia l’ampiezza

- Frequenza  si varia la frequenza

- Fase  si varia la fase (cioè lo scostamento rispetto al segnale originale)

Un ulteriore aumento delle prestazioni si può ottenere effettuando una compressione dei dati prima di trasmetterli.

Per la compressione dei dati, esistono due standard: V.42 bis (de iure) emesso da ITU e MNP 5 emesso da Microom Network (de facto)

Maggiori velocità sono oggi possibili con nuove tecnlogie quali ISDN, ADSL, ATM…

I trunk trasmettono migliaia di informazioni simultaneamente.

La capacità di trasmettere migliaia di informazioni simultaneamente prende il nome di multiplexing TDM e FDM.

- Frequency Division Multiplexing (FDM): adatto alla gestione di segnali analogici

Lo spettro di frequenza è suddiviso in bande più piccole, e ogni comunicazione ha l’esclusivo uso di una di esse.

- Time Division Multiplexing (TDM): adatto per la gestione di dati in forma digitale.

i bit provenienti da diverse connessioni vengono a turno prelevati ed inviati su un'unica

connessione ad alta velocità:

Questa tecnica con il tempo si è confermata essere molto affidabile se non fosse per il fatto che l’ITU non riuscì a creare uno standard internazionale facendo sì che nel mondo venissero utilizzare una serie di modalità incompatibili tra di loro.

Nord America e Giappone usano la portante T1, essa è composta da 24 canali vocali uniti in multiplexing, ognuno dei quali, a turno, inserisce 8 bit nel flusso in uscita.

Al di fuori del Nord America e Giappone, al posto della T1 viene usata la portante E1, composta da 32 canali (30 dati e 2 controllo) con valori ad 8 bit ogni 125 ms.

Con il passare degli anni, per creare collegamenti sempre più performanti si è deciso di:

• T2: collegare 4 canali T1, ognuno dei quali garantiva 1.544 Mbps, per formare un unico canale che garantisse velocità di 6,312 Mbps (non 6,176 perché c’è l’aggiunta di bit di controllo).

• T3: collegare 7 canali T2, ognuno dei quali garantiva 6,312 Mbps, per formare un unico canale che garantisse velocità di 44,736 Mbps.

• T4: collegare 6 canali T3, ognuno dei quali garantiva 44,736 Mbps, per formare un unico canale che garantisse velocità di 274,176 Mbps.

La differenza tra i sistemi richiede costose apparecchiature di conversione ai confini fra un l’uno

e l'altro.

- SDH (Synchronous Digital Hierarchy): gerarchia unificata a livello mondiale, introdotta dal CCITT

verso la metà degli anni '80.

- SONET (Synchronous Optical NETwork): nato negli USA, si basa sul canale STS-1 (810 byte ogni 125 μs: 51.84 Mbps) non presente in SDH.

Poiché IL TDM può essere usato solo nei segnali digitali e l’ultimo miglio (local loop) produce segnali analogici, è necessario fare una conversione nella centrale locale, dove i segnali vengono raggruppati per essere spediti lungo i trunk

I segnali analogici sono digitalizzati da un dispositivo chiamato codec. Il codec estrae 8000 campioni al secondo (uno ogni 125 ms) perché secondo il teorema di Nyquist sono sufficienti a catturare tutta l’informazione da un canale telefonico a 4 kHz. Ad un tasso di campionamento più basso l’informazione andrebbe persa, viceversa, non si otterrebbe alcuna informazione aggiuntiva.

Questa tecnica è chiamata PCM (Pulse Code Modulation, modulazione codificata di impulsi) ed è il cuore dei sistemi telefonici moderni. Di conseguenza, quasi tutti gli intervalli di tempo all’interno di un sistema telefonico sono multipli di 125ms.

All’altro capo della linea il segnale verrà riconvertito in analogico dal codec anche se non sarà del tutto uguale a quello di partenza.

Finora abbiamo analizzato il sistema telefonico dal punto di vista dell’impianto esterno (ultimo miglio e i trunk), andiamo ora ad analizzare l’impianto interno, quello composto quindi dai commutatori. Attualmente le reti usano due tecniche di commutazione:

• Commutazione di circuito: tecnica su cui si basa il sistema telefonico tradizionale, tale tecnica, concettualmente, quando una persona avvia una telefonata, l’apparecchiatura di commutazione cerca di creare un percorso fisico completo tra il chiamante ed il chiamato. Agli inizi della telefonia era l’operatore manualmente a creare questo percorso oggi ci sono dispositivi di commutazione automatica.

• Commutazione di pacchetto: con questa tecnica la comunicazione tra i due utenti avviene mediante l’invio di pacchetti, questo fa si che si hanno notevoli benefici, tra cui, non avere la necessità di un percorso fisico dedicato, poiché ogni pacchetto segue una strada diversa, seguendo la disponibilità della banda dei percorsi disponibili, inoltre il pacchetto appena generato viene inviato, senza la necessità di creare prima un percorso. Di seguito vediamo le differenze principali tra le due tecniche.

I dispositivi di commutazione sono:

- Switch

dispositivo a semiconduttori con due ingressi (i1, i2), due uscite (u1, u2) e due possibili

stati:

i1 è connesso a u1 e i2 è connesso a u2;

i1 è connesso a u2 e i2 è connesso a u1.

- Crossbar: N ingressi, N uscite ed N2 punti di incrocio, realizzati ciascuno con uno switch.

- Switch multilivello: (multistage switch): utilizzo di più crossbar di piccole dimensioni (ad es. 2*2), organizzati in gruppi su più livelli successivi

# LEZIONE 6 – IL LIVELLO DATA LINK